История игровой приставки и ее технические данные

Sega Mega Drive - 16-битная игровая приставка, выпущенная фирмой Sega в 1988 году в Японии, а в Европе и прочих странах с 1990 года. В Северной Америке приставка вышла под именем Genesis, так как Sega не смогла зарегистрировать там торговую марку Mega Drive.

В Японии приставка была выпущена 29 октября 1988 года. Изначально планировалось, что распространением новой консоли на территории США будет заниматься компания Atari, но стороны так и не смогли прийти к общему соглашению, в результате чего компания Sega решила заниматься распространением приставок самостоятельно. Первые партии консолей завезли в Лос-Анджелес и Нью-Йорк 14 августа 1989 года, в другие города поставки поступили несколько позднее. В Европе продажи стартовали 30 ноября 1990 года. К тому времени предыдущая консоль, выпущенная компанией Sega - "Sega Master System" заняла большую долю рынка, благодаря этому Sega Mega Drive быстро завоевала популярность. К тому же, сразу после появления новой приставки на европейских рынках, запустили мощнейшую рекламную кампанию. В это время было выпущено немало игр для новой платформы, многие были портированы с игровых автоматов - Golden Axe, Ghouls 'n Ghosts, Altered Beast, но было создано также немало самостоятельных проектов. Игра "Sonic the Hedgehog" разошлась огромными тиражами на территории Японии, Северной Америки, Бразилии, а также ряда европейских стран.

Технические спецификации Sega Mega Drive / Genesis:

Процессор

Центральный процессор: 16-битный Motorola 68000 (или полностью совместимый)

Дополнительный процессор: 8-битный Zilog Z80 (или полностью совместимый)

Память

Загрузочное ПЗУ: 2 КБ

Основное ОЗУ: 64 КБ

Видеопамять: 64 КБ

Дополнительное ОЗУ: 8 КБ

Область памяти картриджа: до 4 МБ (32 Мбит)

Графика

Видеоконтроллер Sega Mega Drive (VDP, Video Display Processor), отображающий графику фона и объекты, является улучшенной версией видеоконтроллера Sega Master System, созданного, в свою очередь, на базе Texas Instruments TMS9918.

Слои: 4 (2 прокручиваемых слоя графики фона, 1 слой спрайтов, 1 слой 'окна')

Палитра: 512 цветов

Разрешение экрана: До 320x240 (40x30 ячеек) для PAL-версии, и до 320x224 (40x28 ячеек) для NTSC-версии

Звук

Основной звуковой чип: Yamaha YM2612

Дополнительный звуковой чип: Texas Instruments SN76489

Выходы

Антенный выход

Аудио-видео выход (композитный и RGB)

Адаптер

10В 1,2А

более поздних версий 9В 850мА

В статье использованы материалы с сайта Википедия.